HEPS工程工作笔记

HEPS Technical Note

| 标题（Title） |  | 聚焦器件误差问题分析 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作者 (Author)/ 系统 (System) |  | 宫宇，杨福桂 |  | 日期 (Date) | 2020-3-06 |  |
| 编号 (Serial No.) |  |  |  | 页数 (Pages) | 共 页 (含附件) |  |
| 摘要 (abstract)： 束线聚焦器件聚焦能力误差对束线性能的影响分析。开展包括理论和实验方面的研究。 结论： |  |  |  |  |  |  |
| 会 签 Concurred by |  |  |  |  |  |  |
| 有效性Validation | 填表人 Prepared by |  | 审 核 Reviewed by |  |  | 批 准 Approved by |
| 签 名 Signature | XX |  |  |  |  |  |
| 日期 Date | XX（一定写上日期） |  |  |  |  |  |

无误差的情况

图 1-1 离焦误差计算图示

如上图 1-1所示，考虑离焦量为δ时，观察平面上的光斑尺寸。根据缩放比，无离焦时的光斑尺寸为：

s'=sqp

由光路图，可以获得整个光学系统的接收口径

D=αp

有两种情况：

（1）观察点位置的移动δ为变量，系统聚焦性能不变。

根据几何关系，可以得到离焦光斑尺寸为

sd=sδ+qp+Dδq=sδ+qp+αpδq

若离焦光斑尺寸是理想光斑尺寸的k倍，即sd=ks'，则有离焦量限制为：

δ=k-1sqpsp+αpq

考虑近似问题，重组离焦光斑尺寸公式

sd=sqp+δsp+αpq

其中，第一项sqp是光源理想成像结果，第二项是离焦像差的光斑尺寸扩展，来自于两个方面， sp是光源对聚焦镜的张角，αpq是样品处的发散角。对于HEPS来说，sp≪αpq，因此上式可以近似为：

sd=sqp+αpqδ=sM+αMδ

（2）系统的聚焦性能变化，例如M变化，导致离焦问题δ，此时δ是因变量。研究该问题时，此时观察平面q+δ=q0不变。

sd=sδ+qp+Dδq=sq0p+αpq0-qq

聚焦镜问题

单纯离焦误差

考虑反射镜的误差问题。

1p+1q=1f=φ=2Rsinθ

其中，R是子午面形曲率半径，θ是掠入射角。

当聚焦镜的焦距是自变量时，φ的改变引起焦点光斑的变化。

sd=sq0p+αpq0-qq=sM0+αpq0φ-φ0

当离焦量是自变量时，δ的改变引起焦点光斑的变化

sd=sM+αMδ

M=2pRsinθ-1

可见，当反射镜的面形或者光线掠入射角的变化会引起系统缩放比M的改变，进而引起聚焦光斑尺寸的变化。

对于HEPS来说，需要区分面形误差是否是聚焦光斑尺寸的主要贡献者。

离焦误差-面形误差耦合

假设反射镜的面形误差为σ RMS，则面形误差引起的光斑扩展为

sslope=2q0σ

q0是理想焦点位置，也是观察点位置。

当面形误差是主要贡献者时，sd0=2q0σ，与离焦误差综合作用：

sdr=2q0σ2+sM0+αpq0φ-φ02

这里认为，离焦引起的光斑扩展比为：

sdr=2q0σ2+sM0+αpq0φ-φ02

k=sdrsd0=2q0σ2+sM0+αpq0φ-φ022q0σ2+sM02

φ-φ0=k2-12q0σ2+k2sM02-sM0αpq0

K=φ-φ0φ0=φ-φ0p+q0/pq0=1α1M0+1k2-12σ2+k2sp2-sp

微米聚焦模式下，缩放比一般为50，若面形误差为0.3 μrad，那么对应的2e-4，如果掠入射角为2 mrad，那么对应的掠入射角的误差要求控制在400 nrad。

忽略这部分的分析

这里认为，离焦引起的光斑扩展比为：

k=sdrsd0=sM0+αpq0φ-φ02q0σ2+1

进一步地有

sM0+αpq0φ-φ0=2q0σk2-1

由此可以获得光焦度的变化容许范围，

对于 φ-φ0>0的情况，

φ-φ0=2q0σk2-1-sM0αpq0=2σk2-1αp-sαp2

φ-φ0φ0=φ-φ0p+q0/pq0=2σk2-1-sp1α1M0+1

可见，φ-φ0与面形误差σ和k容限密切相关。

k = 1.1时，

K=φ-φ0φ0=0.92σα-sαp1M0+1

若让K>0，则有

0.92σα>sαp

得到

σ>s0.92p

即该种情形时针对的是面形误差大于光源本征张角。

对于φ-φ0<0的情况，

φ-φ0=±2q0σk2-1-sM0αpq0=±2σk2-1αp-sαp2

φ-φ0φ0=φ-φ0p+q0/pq0=±2σk2-1-sp1α1M0+1

由于

φ-φ0φ0=R-R0R或者θ-θ0θ

K也可以作为曲率半径或者掠入射角的变化百分比。

衍射效应

注意这里没有考虑衍射效应，对于大缩放比成像，当接收口径比较小时，衍射的光斑扩展占主要作用。因此，该数据的有效性需要再讨论。

考虑波动，衍射角为

Σdif=0.88λ/Δ

Δ是口径尺寸。样品处的光斑尺寸贡献为q0Σdif

色散问题

当光学系统工作在粉光模式下时，需要考虑折射率透镜的色散效应所引起的光斑扩展问题。如图所示，光源尺寸s，接收口径D=αp。

图 3-1 聚焦透镜色散效应分析

考虑两个波长λ1和λ2，

λ2=1+kλ1

在λ1的焦平面上，可以推导λ2的光斑尺寸为

sλ2'=1+1M2kD=21+1Mkαp

这里假设，离焦光斑扩展量远大于系统光斑缩放成像尺寸。

对于折射率透镜来说，折射率系数满足：

δ=2.7λ2ρZ/A10-6

其中，波长的单位为埃，密度为g/cm3，z是原子序数，A是原子质量（g）。

折射率透镜的光焦度为

φ=2δ/R

可见，光焦度与光子能量的二次方成反比。由此，可以计算光焦度的色散变化：

φλ2=φλ11+k2-1

Δφ=φλ1-φλ2=2kφλ1

仿真验证

为了验证理论推导，下面使用追迹软件仿真KB镜的计算。

平顶几何光源-无误差-几何光学

在理论推导上，假设接收口径内的光是均匀分布的。因此，在具体应用于实际光源之前，可以先计算。不考虑反射镜。

程序调试过程：

（1）焦点位置的确定是否正确

光源平顶型和高斯型；

误差曲线选择中间值还是累积值；

由于计算中光源尺寸为sigma统计值，因此需要将光斑尺寸模型调整为高斯分布值。

中心区域对比，二者没有明显差异

扩大至一定程度

误差对比曲线

几何面形误差

离焦项有0.9的修正

缩小角度范围，理论曲线使用参数0.23urad rms，修正系数0.8。

改变面形，

离焦项修正因子0.8

离焦项修正因子0.8，

由此可见公式

sdr=2*2.35q0σ2+2.35sM02+t0αpq0φ-φ02

其中，t0是修正因子，当离焦误差比较大时，t0比较小

由上个图可以看出M=40，无误差的要求为2urad的水平，百分比为1e-3；有误差时，要求为5urad的水平，百分比为2.5e-3。与理论计算值相当

k=sdrsd0=2*2.35q0σ2+2.35sM02+t0αpq0φ-φ022*2.35q0σ2+2.35sM02

φ-φ0=k2-12*2.35q0σ2+2.35sM02t0αpq0

最后，修正为

K=φ-φ0φ0=φ-φ0p+q0/pq0=1αt01M0+1k2-12*2.35σ2+2.35sp2

考虑波动，Σdif=0.88λ/Δ为衍射角。

sdr=q0Σdif2+2*2.35q0σ2+2.35sM02+t0αpq0φ-φ02

K=1αt01M0+1k2-1Σdif2+2*2.35σ2+2.35sp2

仅考虑几何面形误差，

大缩放比的情况计算

改变缩放比为200，p=80m，接收角为5urad，

有误差

面形误差0.375urad rms， t0=0.75

缩小范围至3urad，计算结果如下，可见误差容许为2urad，误差贡献为主时，与缩放比无关，略高于理论曲线结果。

无误差

无误差时，角度为400nrad，比例为2e-4，理论值为3e-4，追迹结果更严格。

从计算结果来看，该公式可以近似成立。

总得结果，

sdr=q0Σdif2+2*2.35q0σ2+2.35sM02+t0αpq0φ-φ02

K=1αt01M0+1k2-1Σdif2+2*2.35σ2+2.35sp2

仅考虑几何面形误差，

B8束线分析

| 器件 | 位置 （m） | 长度 （mm） | 有效接收口径（radrad） |
| --- | --- | --- | --- |
| 光源 |  |  |  |
| 白光狭缝 | 35 | 0.8750.875 | 2525 |
| VCM | 37 | 544 | 2525 |
| 单色器 | 39 |  | 2525 |
| 单色器狭缝 | 41.5 |  | 1818 |
|  | Note：为了模拟能扫，狭缝需要考虑扫描的功能 |  |  |
| HRMs | 42-43 | 450 | 1820.7 |
| VFM | 45 | 450 | 1820.7 |
|  | Note：考虑到出高变化，反射镜加长60mm |  |  |
| 二次光源狭缝 | 49.5 | - | - |
|  | Note：考虑能扫变化， |  |  |
| 亚微米VKB | 60.9 | 300 | 5.4(V) |
| 亚微米HKB | 61.2 | 300 | 8.3(H) |
| 样品点 | 61.5 |  |  |

水平直接聚焦，垂直二次聚焦：

MH=61.20.3=204

MV=374.511.40.6=156

水平缩放比比较大，水平尺寸：